四川大学计算机学院、软件学院

实验报告

学号：2016141482154 姓名：何长鸿 专业：计算机科学与技术 班级：163040114 第14 周

| 课程名称 | 计算机组成与设计课程设计 |  | 实验课时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目 | CPU设计-数据通路的设计与实现 |  | 实验时间 | 2018.6.8 |
| 实验目的 | 1. 复习寄存器传输控制技术 2. 掌握CPU的核心组成：数据通路组成与原理 3. 设计数据通路 |  |  |  |
| 实验环境 | Windows 7，ISE软件，SWORD开发板 |  |  |  |
| 实验内容（算法、程序、步骤和方法） | 1.实验流程 1. 调入已提供的工程 2. 输入与完善相关模块 3. 代码综合 4. 硬件约束与实现 5. 生成流代码与下载 2.实验原理 完整的实验SOC逻辑图5.1所示 图5.1 本实验将调用以下10个模块： - U1： CPU -SCPU - U2： ROM -ROM_D - U3： RAM -RAM_B - U4： 总线(含外设3~4) -MIO_BUS - U5： 七段显示接口 -Multi_8CH32 - U6： 外设1- 七段显示设备 -SSeg7_Dev - U7： 外设2- GPIO接口及LED -PIO - U8： 辅助模块一，通用分频模块 -clk_div - U9： 辅助模块二，机械去抖模块 -Anti_jitter - U10： 通用计数器 -Counter_x 其中，CPU模块的内部结构如图5.2所示。 图5.2 CPU内部结构 数据通路DataPath模块的内部基本结构如图5.3所示。 图5.3 数据通路基本结构 数据通路主要包括：ALU，寄存器堆，指令计数器PC，多选器，加法器等部件。其中ALU可实现add、sub、and、or、nor、slt等运算功能，其结构如图5.4所示。 图5.4 ALU内部结构 本次实验其余模块均已完成，只需完成数据通路模块的设计和实现。 3. 实验步骤 打开已经提供的工程（OExp05-DataPath），可以看到逻辑图中缺少SCPU模块。因此，进行SCPU模块的设计。 - 设计DataPath模块 添加Source，选择and32.v，or32.v，nor32.v，srl32.v， xor32.v，or_bit32.v，addc32.v，ABC32.sch进行添加，保存。再在 MUX文件夹下选择MUX8T1_32.v进行添加，保存。 然后在工程目录下选择alu.sch进行添加，保存。从而构造好ALU模块。 接下来，从common文件夹下选出add_32.v、Ext_imm16.v，从CPU文件夹下选出Regs.v、REG32.v，从MUX文件夹下选出MUX2T1_32.v、MUX2T1_5.v进行添加、保存。后在创建SDPath.sch模块。 在Symbols中依次选择alu，Regs，add_32，Ext_32，REG32，MUX2T1_32和 MUX2T1_5等符号拖入画布中对应位置，修改其实例名，然后参看文档DataPath.pdf，做好线的连接，保存。再选中SDPath模块，进行检测，正确无误后生成对应的symbol符号SDPath.sym。 2. 构造SCPU模块 切换到Design视图，双击SCPU模块，可以看到逻辑图中缺少SDPath模块，参看文档SCPU.pdf，将SDPath添加到该逻辑图中，从而构造好SCPU模块。 3. 完善顶层逻辑图 回到顶层模块OExp05_DataPath，参看文档DataPath_Top.pdf，将SCPU模块添加到顶层模块中，完善整个逻辑图。 4. 最终实现 将整个工程进行保存，综合，实现。如果调试通过，双击Generate Programming File生成比特流文件。下载比特流文件，观察SWORD开发板运行结果。 |  |  |  |
| 数据记录和计算 | 1.测试开关设置 - 图形功能测试 按表一测试验证。 表一 开关; 位置; 功能. DSW[0]; 0; 七段码图形显示. DSW[2]; 0; CPU全速时钟. DSW[4:3]; 00; 7段码从上至下亮点循环移动:跑马灯. 11; 7段码图形变幻. DSW[7:5]; 000; 作为外设使用. 测试结果： 功能1： 当开关DSW[4:3]是00时，7段码从上至下亮点循环移动:跑马灯。 实验现象1：如下图，由1.1->1.2->1.3->….的变化，闪光点从右至左，从下至上流动跑。说明实现了跑马灯的功能, 图1.1 图1.2 图1.3 功能2：当开关DSW[4:3]是11时，7段码图形变幻 实验现象2:七段码管上的图形不断变化，其中就出现了图2.1，2.2，2.3这样的图形。说明实现了七段码管图形变换的功能 图2.1 图2.2 图2.3 - 文本功能测试 按表二测试验证: 表二 开关; 位置; 功能. DSW[0]; 1; 七段码文本显示. DSW[2]; 0; CPU全速时钟. DSW[4:3]; 01; 7段码显示内存数据:0～F. 10; 7段码显示累加. DSW[7:5]; 000; 作为外设使用. 测试结果： 功能3：当DSW[4:3]是01时，7段码显示内存数据:0～F。 实验结果3：如下图实现了从0~F的内存显示 功能4：当DSW[4:3]为10时，7段码显示累加 实验现象4：实现了从图4.1->4.2->4.3->….的递增 图4.1 图4.2 图4.3 2.仅定性观测 按表三进行定性观测: 表三 开关; 位置; 功能. DSW[0]; 1; 七段码文本显示. DSW[2]; 1; CPU单步时钟. DSW[7:5]; 001; CPU指令字地址 PC_out[31:2]. 010; Counter值输出. 011; ROM指令输出Inst_in. 100; CPU数据存储地址addr_bus(ALU输出). 101; CPU数据输出Cpu_data2bus(寄存器B). 110; CPU数据输入Cpu_data4bus(RAM输出). 111; CPU指令字节地址PC_out. 测试结果： 功能5：当DSW[7:5]从001变化到111，功能如上表变化。 实验结果5：对应功能结果如下 |
| 结论 （结果） | 在搭建完SCPU核心部件数据通路之后，实现了单周期SCPU，再加入到之前的SOC，使SOC能实现与上一次实验相同的结果。 |  |  |  |
| 小结 | 通过实现单周期的数据通路，更理解了数据通路的设计思路以及数据通路所实现的不同功能。实验过程中，在给总线分支“4”赋值的过程中出现了问题，后来通过先在总线分支上侧添加文本，再给总线分支赋值的方式，成功给总线分支赋上期望的值。另外，还遇到了无法对SOC中加入SCPU和SDPath的IP核的情况，通过分析，我们认为虽然我们正常生成了SOC和SDPath的sym文件，但在覆盖原有的同名sym文件时出现了问题，所以我们通过在最初导入SOC的时候就向SOC的sch文件中添加SCPU模块后面在修改了SCPU模块之后，通过更新SOC中的SCPU的方式，解决了问题。 |  |  |  |
| 指导老师 评议 |  |  |  |  |
|  | 成绩评定： | 指导教师签名： |  |  |